MIA

Mostar Projeleri İstanbul — Görüşme Notu & Teknik Fizibilite

Tarih: 3 Haziran 2026

# 1. Özet

Mostar Projeleri İstanbul ile yapılan görüşmede, MIA'nın İSG tespit çözümünün sahaya göre maliyet-katmanlı tasarlanması önerildi. Ana fikir: her noktaya kamera koymak yerine, ortamın ihtiyacına ve maliyetine göre farklı tespit yöntemleri kullanmak. Bu yaklaşım MIA'yı tek bir çözüm yerine sahaya göre paketlenebilen modüler bir ürün ailesine dönüştürür.

# 2. Önerilen katmanlar

- Yüksek katlı konut, her oda/kat: kamera maliyetli → RFID/RFD + QR ile pasif baret-yelek ekipman takibi.

- Geçiş noktaları (koğuş, saha girişi, yemekhane giriş-çıkış): kamera ile İSG tespiti, yoğun trafik noktasında görüntü analizi.

- Termal kamera: ek katman olarak baret/yelek tarzı tespit ve düşük ışıkta insan/canlılık tespiti.

# 3. Yöntem karşılaştırma matrisi

| Yöntem | Nerede / ne için | Güçlü & zayıf yön |
| --- | --- | --- |
| RFID / RFD | Yüksek katlı konut, her oda/kat — kamera maliyetli | Ucuz, pasif, kişi bazlı takip. Ekipmanın orada olduğunu söyler; doğru giyildiğini DOĞRULAYAMAZ. |
| QR kod | Giriş/check-in noktaları, ekipman eşleştirme | Çok düşük maliyet. Manuel okutma gerektirir; otomatik sürekli izleme değil. |
| Kamera + AI | Koğuş, saha girişi, yemekhane giriş-çıkışı | Gerçek giyim doğrulaması (baret/yelek takılı mı). Yoğun trafik noktasında en verimli; her noktaya koymak pahalı. |
| Termal kamera | Düşük ışık/gece, canlılık & insan tespiti | Karanlıkta güçlü. Baret/yelek malzemesini ısı imzasından ayırmak zor → PoC şart. |

# 4. Stratejik değerlendirme

## Fırsat

Modüler yapı, müşteriye sahaya göre paket sunmayı sağlar: giriş seviyesi (QR/RFID) ile büyük projelere düşük maliyetli giriş, üst segmentte kamera + termal ile premium paket. Bu hem satış esnekliği hem de fiyat segmentasyonu yaratır.

## Riskler / dikkat edilecekler

- Beklenti uyuşmazlığı: RFID/QR sadece "ekipman var mı" der, "doğru giyilmiş mi" demez. Kameradan farkı müşteriye net anlatılmalı.

- Termal belirsizliği: Termal, baret/yelek malzemesini ısı imzasından ayırmakta zayıf olabilir; ürünleştirmeden önce PoC ile test edilmeli.

- Entegrasyon yükü: Birden çok tespit kaynağını tek panelde birleştirmek backend tarafında ek iş gerektirir.

# 5. Önerilen sonraki adımlar

- Termal kamera ile baret/yelek tespiti için küçük bir PoC kur, doğruluk oranını ölç.

- RFID/QR pasif takip için pilot saha seç (yüksek katlı bir proje).

- Kamera + RFID/QR + termal verisini tek panelde birleştiren mimari taslağı çıkar.

- Modüler paketleme + fiyat segmentasyonunu satış materyaline yansıt.